PBL MATHBOT  ·  Cálculo III  ·  Entregable 1  ·  7 % de la nota final

Determinación y validación inicial

de la trayectoria paramétrica

Matemática Multivariable y Ecuaciones Diferenciales · Key Institute

## Equipo

| Nombre del equipo | ______________________________________ |
| --- | --- |
| Integrante 1 | ______________________________________ |
| Integrante 2 | ______________________________________ |
| Integrante 3 | ______________________________________ |
| Integrante 4 | ______________________________________ |
| Fecha de entrega | ______________________________________ |

## Resumen

La referencia asignada es una trayectoria plana de tres lóbulos que se cruzan en el origen. El equipo propone una única ecuación paramétrica continua, sin definición por tramos, construida como una rosa polar de tres pétalos compuesta con una transformación afín que estira el plano sobre el eje Y. El modelo se estimó por dos caminos independientes y se validó contra 600 puntos digitalizados del trazo físico. Bajo la métrica declarada en la sección 10, la desviación máxima es del 4.96 % del radio máximo y la desviación cuadrática media del 1.96 %.

Nota de revisión posterior al Avance 1: al contrastar este modelo contra una segunda referencia independiente —la propia imagen de la curva asignada en el enunciado, digitalizada por separado— se detectó que el factor de anisotropía k no reproducía esa forma (desviación máxima de 12.12 % del radio). La sección 14 documenta el diagnóstico, confirma que la familia de curvas elegida sigue siendo correcta y entrega los parámetros corregidos para esa forma de referencia, sin modificar el análisis original de las secciones 1 a 12, que se conserva tal como fue entregado.

# 1. Trayectoria de referencia

La referencia proporcionada es una trayectoria plana cerrada con tres lóbulos que se intersectan en un punto común. La figura siguiente reproduce el trazo tal como fue entregado al equipo.

Figura 1. Trayectoria de referencia proporcionada

## 1.1 Captura de la referencia

La referencia se capturó por dos vías complementarias. La primera es la medición directa con regla sobre el trazo físico, aplicada a las tres puntas de lóbulo. La segunda es la digitalización completa del contorno, que produjo 600 puntos ordenados en coordenadas cartesianas, con el origen en el punto de cruce de los tres lóbulos y el eje X alineado con el lóbulo menor.

La digitalización recorre la curva en tres tramos de 200 puntos, con un paso medio de 1.21 mm entre puntos consecutivos. El ruido punto a punto, estimado por la segunda diferencia de las coordenadas, tiene una mediana de 0.024 mm, dos órdenes de magnitud por debajo de la resolución de la regla. El orden de recorrido de la captura es lóbulo sobre el eje X negativo, lóbulo del primer cuadrante, lóbulo del cuarto cuadrante.

## 1.2 Datos de partida

| Magnitud | Regla | Digitalización | Razón |
| --- | --- | --- | --- |
| Punta del lóbulo menor (eje X negativo) | 10.0 cm | 8.850 cm | 1.130 |
| Punta de los lóbulos mayores (Q1 y Q4) | 13.0 cm | 11.150 cm | 1.166 |
| Razón entre lóbulo mayor y menor | 1.300 | 1.2599 | — |

La última fila es la que gobierna la forma: las dos capturas coinciden en la proporción entre lóbulos dentro de un 3 %. Las dos primeras difieren por un factor común cercano a 1.155, lo que indica un error de escala en la digitalización y no una discrepancia de forma. El tratamiento aparece en la sección 11.1.

# 2. Análisis de las características geométricas

Antes de proponer ninguna ecuación se caracterizó la curva mediante descriptores que no dependen de un modelo previo. Estos descriptores son los que después restringen la familia de curvas admisible.

| Característica | Observación sobre la referencia |
| --- | --- |
| Número de lóbulos | Tres, cerrados, sin extremos libres. |
| Punto de intersección | Único y común a los tres lóbulos. La curva lo visita tres veces, con tangentes distintas en cada paso. |
| Simetría | Especular respecto del eje X. Las puntas de los dos lóbulos mayores están a ±66.88° medidos desde el eje X positivo. |
| Tamaño de los lóbulos | Desigual. El lóbulo alineado con el eje X negativo mide 10 cm; los otros dos, 13 cm. |
| Sector angular ocupado | El lóbulo menor abarca 77.25° y los mayores 49.46° cada uno. Suman 176.2°, con separaciones entre lóbulos. |
| Cierre | La curva es cerrada: el punto inicial y el final de la digitalización coinciden en el origen. |
| Regularidad | No se observan esquinas ni retrocesos. La tangente varía de forma continua incluso al pasar por el origen. |

Consecuencia para el modelado. Tres lóbulos con un punto de cruce triple y simetría especular apuntan a una rosa polar de frecuencia impar. La desigualdad entre lóbulos descarta la rosa simétrica pura y obliga a introducir un mecanismo adicional, que la sección 3 identifica como una transformación afín.

# 3. Proceso de estimación y modelado

Esta sección deja por escrito cómo se llegó a la familia de curvas elegida, no solo cuál fue el resultado.

## 3.1 Familias candidatas y criterio de descarte

Se evaluaron cuatro familias compatibles con una figura cerrada de tres lóbulos. El criterio de descarte fue geométrico, aplicado antes de cualquier ajuste numérico, y se apoya en los descriptores de la sección 2.

| Familia candidata | Resultado |
| --- | --- |
| Lemniscata de Bernoulli | Descartada. Produce dos lóbulos y no admite un tercero por variación de parámetros. |
| Curva de Lissajous con razón 3:1 | Descartada. Genera lóbulos de tamaños desiguales pero sin un punto de intersección triple; los cruces ocurren fuera del origen. |
| Epitrocoide | Descartada. Los lóbulos no se cierran en el origen y la curvatura en su base no coincide con la referencia. |
| Rosa polar con n impar | Aceptada. Tres lóbulos, cruce triple en el origen, curva cerrada y una sola expresión continua. |

## 3.2 Construcción de la parametrización

Se parte de la rosa en coordenadas polares, donde la figura se describe con una sola línea de álgebra:

r(θ) = −A · cos(3θ)

El exponente de la frecuencia angular se fija en n = 3 porque una rosa polar con n impar produce exactamente n pétalos, y la referencia tiene tres. El signo negativo no escala la curva, la rota: es lo que coloca uno de los tres lóbulos sobre el eje X negativo, que es la orientación observada.

La conversión a forma paramétrica es directa tomando el ángulo polar como parámetro:

x(t) = r(t) · cos t          y(t) = r(t) · sin t

Esta rosa es simétrica: sus tres pétalos miden lo mismo, y la referencia no. Para introducir la desigualdad sin recurrir a una definición por tramos se compone la curva con la transformación lineal diag(1, k), que estira el plano sobre el eje Y sin tocar el eje X:

(x, y)  ↦  (x, k · y)

La composición de una curva continua con una transformación afín sigue siendo una curva continua, de modo que el resultado se expresa con una sola pareja de funciones. Sustituyendo se obtienen las ecuaciones de la sección 4.

## 3.3 Estimación de los parámetros

Los parámetros se estimaron por dos caminos que no comparten información, lo que permite contrastarlos en lugar de aceptar un único ajuste.

- Estimación geométrica. La amplitud A se lee directamente de la punta del lóbulo menor, cuya distancia al origen es igual a A por construcción, ya que en ese punto y = 0 y el factor k no interviene. El factor k se despeja de la razón entre las puntas medidas.

- Ajuste por mínimos cuadrados. Se minimiza la suma de los cuadrados de las distancias perpendiculares de los 600 puntos digitalizados a la curva, con A y k libres. El ajuste devuelve k = 1.329.

Los dos caminos coinciden en el factor de anisotropía dentro de un 2 %. Ese es el resultado relevante, porque k determina la forma de la curva con independencia de la escala. El valor adoptado es k = 1.3552.

# 4. Ecuaciones paramétricas propuestas

x(t) = −A · cos( n(t − φ) ) · cos t

y(t) = −A · k · cos( n(t − φ) ) · sin t

t ∈ [ 5π/6 ,  11π/6 ]

Es una sola expresión continua y derivable en todo el dominio, sin ramas ni condiciones.

## 4.1 Escala y parámetros del modelo

| Parámetro | Valor | Unidad | Cómo se obtuvo |
| --- | --- | --- | --- |
| A · amplitud base | 10.29 | cm | punta del lóbulo menor, medida con regla y contrastada con el trazo digitalizado |
| k · factor de anisotropía | 1.3552 | adimensional | razón entre puntas de lóbulo y ajuste por mínimos cuadrados |
| n · frecuencia angular | 3 | adimensional | conteo directo de lóbulos |
| φ · fase | 0 | rad | alineación del eje X con el lóbulo menor |
| t · dominio | [5π/6, 11π/6] | rad | sección 5 |

El modelo trabaja en centímetros y a escala real: las coordenadas que devuelven x(t) e y(t) son directamente las del trazo físico, sin factor de conversión intermedio. El radio máximo de la curva es de 13.16 cm y la longitud de arco total sobre el dominio declarado es de 81.44 cm.

# 5. Dominio y orientación

## 5.1 Elección del dominio

Se adopta t ∈ [5π/6, 11π/6], un intervalo de longitud π. La elección responde a tres razones.

- Longitud mínima. Con n impar, la curva completa se recorre en medio giro del parámetro. Un intervalo de longitud 2π volvería a trazar la misma figura encima, sin agregar geometría y duplicando el tiempo de ciclo del mecanismo.

- Extremos en el origen. En t = 5π/6, 7π/6, 3π/2 y 11π/6 se cumple cos(3t) = 0, es decir r = 0. El recorrido arranca en el origen, vuelve al origen entre lóbulo y lóbulo y cierra en el origen. Esos cuatro instantes son los únicos donde tiene sentido bajar o levantar la herramienta.

- Correspondencia con la referencia. El orden de recorrido que produce este intervalo es lóbulo del eje X negativo, lóbulo Q1, lóbulo Q4, que coincide con el orden en el que se digitalizó el trazo físico.

## 5.2 El intervalo recorre la curva una sola vez

La rosa satisface r(t + π) = −A·cos(3t + 3π) = A·cos(3t) = −r(t). El cambio de signo del radio equivale a reflejar el punto por el origen, y esa reflexión coincide con el avance de π en el ángulo polar. En consecuencia el segundo medio giro reproduce punto por punto el trazo del primero, y cualquier intervalo de longitud π recorre la curva completa exactamente una vez, sin repeticiones ni huecos.

## 5.3 Orientación y sentido de recorrido

La fase φ = 0 fija la orientación observada: un lóbulo centrado en el eje X negativo y los otros dos simétricos respecto de ese eje. El signo negativo de la amplitud es el responsable de que el lóbulo alineado con el eje X caiga sobre el semieje negativo y no sobre el positivo.

El sentido de recorrido queda determinado por el crecimiento de t. Partiendo del origen en t = 5π/6, la curva entra al lóbulo del eje X negativo, regresa al origen, recorre el lóbulo del primer cuadrante, vuelve al origen, recorre el del cuarto cuadrante y cierra. Las flechas de la Figura 2 marcan ese sentido sobre el trazo.

# 6. Relación entre las ecuaciones y la forma de la trayectoria

Cada elemento de la ecuación controla una característica identificable de la curva. La correspondencia es la siguiente.

| Elemento de la ecuación | Qué produce en la trayectoria |
| --- | --- |
| cos(3t) | Genera los tres lóbulos. El factor 3 hace que el radio cambie de signo seis veces en un giro completo, y al ser impar los pétalos se superponen de a pares, dejando tres distintos. |
| Ceros de cos(3t) | Son los pasos por el origen. Producen el punto de intersección triple y separan un lóbulo del siguiente. |
| Signo negativo de A | Rota la figura media división de pétalo, colocando un lóbulo sobre el eje X negativo en vez del positivo. |
| Factor A | Escala la figura de forma uniforme. Fija el tamaño del lóbulo menor, que es exactamente A. |
| Factor k sobre y(t) | Estira el plano sobre el eje Y. Deja intacto el lóbulo del eje X, alarga los otros dos hasta 13.16 cm y desplaza sus puntas de 60° a 68.05°. |
| cos t y sin t | Convierten el radio polar en coordenadas cartesianas. Son los que hacen girar el punto alrededor del origen mientras el radio oscila. |
| Fase φ | Rota la figura completa. Con φ = 0 la orientación coincide con la referencia y no hace falta corregirla. |

El contraste directo entre lo que predice el modelo y lo que se mide sobre la referencia confirma esa correspondencia:

| Descriptor geométrico | Modelo | Referencia | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Punta del lóbulo menor | 10.29 cm | 10 cm (regla) | 2.9 mm |
| Punta de los lóbulos mayores | 13.16 cm | 13 cm (regla) | 1.6 mm |
| Ángulo de las puntas mayores | 68.05° | 66.88° | 1.17° |
| Sector angular del lóbulo menor | 76.08° | 77.25° | 1.17° |
| Sector angular de los mayores | 51.96° | 49.46° | 2.50° |

# 7. Justificación matemática

## 7.1 Regularidad de la curva

Derivando la ecuación paramétrica se obtiene:

x′(t) = A [ n·sin(n(t−φ))·cos t + cos(n(t−φ))·sin t ]

y′(t) = A·k [ n·sin(n(t−φ))·sin t − cos(n(t−φ))·cos t ]

El vector velocidad no se anula en ningún punto del dominio. En los cuatro instantes donde la curva toca el origen se tiene cos(3t) = 0 y por tanto sin(3t) = ±1, de modo que las derivadas se reducen a x′ = ±3A·cos t e y′ = ±3A·k·sin t, que no pueden anularse a la vez. La rapidez mínima sobre el dominio es de 10.84 cm/rad y la máxima de 41.84 cm/rad.

La consecuencia práctica es que la trayectoria no tiene cúspides: el efector nunca debe detenerse e invertir el sentido, ni siquiera al pasar por el origen. Esto coincide con lo observado en la referencia, donde la tangente varía de forma continua.

## 7.2 Punto de intersección triple

El origen es la única autointersección de la curva y se visita tres veces, con tangentes separadas 60° entre sí en la rosa simétrica, y algo menos tras el estiramiento. En todos los demás puntos la curva es simple. Este comportamiento es el que distingue a la rosa de las familias descartadas en la sección 3.1, y es también la característica más visible de la referencia.

## 7.3 Cierre de clase C¹

Evaluando en los extremos del dominio, la posición coincide, P(5π/6) = P(11π/6) = (0, 0), y el vector velocidad también. La trayectoria es cerrada y suave en la costura, lo que permite repetir el ciclo sin discontinuidad en la velocidad al reiniciar.

## 7.4 Forma cartesiana implícita

Eliminando el parámetro mediante la identidad cos(3θ) = 4cos³θ − 3cosθ y sustituyendo cos θ = x/r se llega a:

( x² + y²/k² )²  =  A · x · ( 3y²/k² − x² )

La expresión se verifica en dos puntos independientes. En t = 180° ambos miembros valen A⁴, y en t = 240° vuelven a valer A⁴. La forma implícita confirma que la curva es algebraica de grado cuatro y sirve como comprobación de la conversión de paramétrica a cartesiana.

## 7.5 Análisis diferencial

La rapidez de recorrido no es constante aunque t avance uniformemente: es máxima cerca de las puntas y mínima cerca del origen. La curvatura alcanza su valor máximo de 1.133 cm⁻¹ en las puntas, lo que corresponde a un radio de curvatura mínimo de 0.88 cm. Ese radio es la restricción geométrica que el mecanismo debe poder seguir.

# 8. Visualización en MATLAB

Las figuras siguientes se generan con el archivo mathbot_avance1.m. Todas usan ejes rotulados en centímetros, relación de aspecto uno a uno mediante axis equal, y la misma escala que la referencia física, de modo que las magnitudes se pueden comparar directamente sobre el papel.

Pegar aquí la figura 2 · fig1_modelo.png

Figura 2. Trayectoria propuesta, dominio y sentido de recorrido

Se marcan los cuatro instantes con r = 0, que delimitan el dominio y separan los lóbulos, y las tres puntas. Las flechas indican el sentido de avance del parámetro.

Pegar aquí la figura 3 · fig2_superposicion.png

Figura 3. Modelo paramétrico sobre el trazo físico digitalizado

Superposición del modelo continuo sobre los 600 puntos de la referencia, tras la corrección de escala descrita en la sección 11.1. Es la comparación visual directa entre lo generado en MATLAB y la referencia proporcionada.

Pegar aquí la figura 4 · fig3_residuales.png

Figura 4. Residuales del modelo respecto de la referencia física

Desviación perpendicular de cada punto medido a la curva del modelo, con la banda de tolerancia y el valor cuadrático medio señalados. Las líneas verticales separan los tres lóbulos.

Pegar aquí la figura 5 · fig4_por_petalo.png

Figura 5. Error del modelo por lóbulo

Valor cuadrático medio y máximo del residual en cada tramo. Muestra que el error no está repartido de forma homogénea, lo que se analiza en la sección 11.2.

Pegar aquí la figura 6 · fig5_anisotropia.png

Figura 6. Rosa simétrica frente al modelo estirado

Comparación entre la rosa con k = 1 y el modelo con estiramiento, ambos sobre la referencia física. Justifica visualmente la necesidad del parámetro k.

Pegar aquí la figura 7 · fig6_diferencial.png

Figura 7. Rapidez y curvatura sobre el dominio

Perfiles de rapidez y curvatura frente al parámetro. Las líneas punteadas marcan los pasos por el origen.

# 9. Instrucciones de ejecución en MATLAB

## 9.1 Archivo principal

El archivo que debe ejecutarse es mathbot_avance1.m. Genera las seis figuras de la sección 8 e imprime en la Command Window la tabla de validación de la sección 10.

## 9.2 Orden de ejecución

- Colocar mathbot_avance1.m y trayectoria_brazo.csv en la misma carpeta.

- Fijar esa carpeta como directorio de trabajo de MATLAB.

- Ejecutar mathbot_avance1.m. No requiere argumentos ni entrada del usuario.

- Opcional: ejecutar diagnostico_medicion.m para reproducir el análisis de la calidad de la medición citado en la sección 11.2.

Los dos archivos son independientes entre sí y pueden ejecutarse en cualquier orden.

## 9.3 Parámetros modificables

| Variable | Línea | Efecto de modificarla |
| --- | --- | --- |
| A | bloque 1 | Amplitud base en cm. Escala la figura completa de forma uniforme. |
| k | bloque 1 | Factor de anisotropía. Con k = 1 se obtiene la rosa simétrica. |
| n | bloque 1 | Frecuencia angular. Con n impar da n lóbulos; con n par da 2n y exige duplicar el dominio. |
| phi | bloque 1 | Fase en radianes. Rota la figura completa. |
| t0, t1 | bloque 1 | Extremos del dominio. Deben mantener una separación de π para recorrer la curva una sola vez. |
| outdir | encabezado | Carpeta donde se guardan los PNG. Se crea automáticamente si no existe. |

## 9.4 Consideraciones

- El script usa únicamente funciones de MATLAB base. No requiere Statistics and Machine Learning Toolbox ni Optimization Toolbox.

- La exportación de figuras usa exportgraphics, disponible desde R2020a. En versiones anteriores el script recurre automáticamente a print con la misma resolución.

- El archivo CSV debe conservar sus tres columnas con los encabezados t_index, X_cm y Y_cm, y sus 600 filas en el orden original, porque el script separa los lóbulos por bloques de 200 puntos.

- El ajuste del factor de escala tarda unos segundos. Es la única parte del script con costo apreciable.

- Si se cambia A, k o n, las cifras impresas en consola dejan de coincidir con las reportadas en la sección 10, que corresponden a los valores declarados en la sección 4.1.

# 10. Validación inicial del modelo

## 10.1 Métrica declarada

El enunciado del proyecto exige validar el modelo pero no define contra qué magnitud se mide el error. El equipo adopta la siguiente definición y la mantiene en los avances posteriores:

Desviación perpendicular máxima entre cada punto de la referencia física y la curva del modelo, normalizada por el radio máximo del trazo, que es de 13.16 cm.

Se elige el máximo y no el promedio porque es el criterio más exigente de los considerados. Bajo esta métrica, el objetivo interno del equipo es una desviación máxima del 5 %, equivalente a 6.58 mm.

## 10.2 Resultados

| Tramo | RMS | Máximo | Máx. (% de Rmax) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lóbulo eje X negativo | 3.86 mm | 6.53 mm | 4.96 % |
| Lóbulo Q1 | 1.60 mm | 3.65 mm | 2.77 % |
| Lóbulo Q4 | 1.60 mm | 3.65 mm | 2.77 % |
| Global (600 puntos) | 2.58 mm | 6.53 mm | 4.96 % |

Precisión alcanzada: 95.04 %  bajo la métrica declarada. El objetivo interno del 5 % se cumple, pero por un margen de 0.04 puntos, y ese margen lo consume por completo el lóbulo menor. Los dos lóbulos mayores ajustan al 2.77 %.

El contraste de descriptores geométricos de la sección 6 constituye una segunda validación, independiente de la anterior: no usa los 600 puntos sino las magnitudes medidas con regla, y las cinco diferencias caen dentro de la incertidumbre del instrumento.

# 11. Diferencias, limitaciones y ajustes

## 11.1 Ajuste de escala de la digitalización

Las puntas del trazo digitalizado miden 8.850 y 11.150 cm, frente a 10 y 13 cm medidos con regla. La discrepancia es un factor común aplicado a ambas, no una diferencia de forma: la razón entre lóbulo mayor y menor es de 1.2599 en la digitalización y de 1.300 según la regla, dentro del 3 %.

Se concluye que la digitalización perdió la referencia de escala. El factor de corrección se estima por mínimos cuadrados contra el modelo y resulta de 1.1548. Deducido de forma independiente a partir de las dos medidas de regla resulta de 1.1573, con una diferencia del 0.2 % entre ambos. Ese acuerdo respalda que se trata de un problema de escala y no de forma. Todos los residuales de la sección 10.2 se calculan sobre los puntos ya corregidos.

## 11.2 Distribución no uniforme del error

El error no está repartido de forma homogénea. El lóbulo del eje X negativo concentra un residual cuadrático medio de 3.86 mm, frente a 1.60 mm en los dos mayores. La diferencia es sistemática y no ruido de medición: el residual conserva el mismo signo durante rachas de unos 15 puntos consecutivos, y la componente sistemática explica el 98.8 % de la varianza.

El ruido punto a punto de la digitalización es de 0.024 mm, unas cien veces menor que el residual del modelo. Aumentar la densidad de puntos no reduciría el error, porque el límite no lo impone el instrumento. La causa probable está en cómo se digitalizó ese tramo específico o en una imperfección del trazo físico en esa zona, y se revisará al comparar contra el trazo ejecutado por el mecanismo.

## 11.3 Limitaciones

- La incertidumbre de la medición con regla, de ±2 a 3 mm, es del mismo orden que la desviación del modelo, por lo que no permite afirmar una precisión mejor que la reportada.

- La validación es geométrica y se hace sobre el trazo de referencia. No incorpora el error mecánico del mecanismo, que se caracteriza por separado.

- El modelo se validó contra una única digitalización. No se dispone de repeticiones que permitan estimar la dispersión del proceso de captura.

## 11.4 Ajustes considerados y descartados

Se evaluaron dos variantes con un parámetro adicional que reducen el residual del lóbulo menor: un exponente de forma sobre el coseno y una modulación de la amplitud del tipo (1 + e·cos 2t). Ambas bajan la desviación máxima por debajo del 4.1 %, pero se descartaron porque agregan un parámetro sin significado geométrico identificable en la referencia, y porque ajustan una desviación cuya causa todavía no está establecida. Se prefirió mantener el modelo de cuatro parámetros, todos con interpretación directa, y reportar el residual tal como es.

# 12. Conclusión sobre la validez inicial del modelo

- La trayectoria de referencia es una rosa polar de tres pétalos compuesta con un estiramiento afín sobre el eje Y. Una sola ecuación paramétrica continua la describe por completo, sin necesidad de definirla por tramos.

- El dominio adoptado, de longitud π, recorre la figura exactamente una vez, y sus extremos coinciden con pasos por el origen.

- El modelo reproduce las cinco magnitudes geométricas contrastadas dentro de la incertidumbre de la regla, y el factor de escala de la digitalización estimado por dos vías independientes coincide dentro del 0.2 %.

- La desviación máxima frente a la referencia física es del 4.96 % del radio máximo, con un valor cuadrático medio del 1.96 %.

- El modelo se considera válido como base para las siguientes etapas. El residual restante es sistemático y se concentra en el lóbulo menor; queda registrado como limitación conocida y se revisará al comparar contra el trazo ejecutado.

# 14. Corrección del modelo tras contrastar con la curva de referencia asignada

## 14.1 Motivo de la revisión

Las secciones 1 a 12 validan el modelo únicamente contra los 600 puntos digitalizados del trazo físico construido por el equipo (trayectoria_brazo.csv), con una desviación máxima del 4.96 % del radio. Esa validación confirma que el modelo reproduce el prototipo físico, pero no confirma, por sí sola, que reproduzca la curva de referencia que el enunciado entregó al equipo (Figura 1).

Para verificarlo se digitalizó esa imagen de referencia de forma independiente, con WebPlotDigitizer, separando el trazo en sus tres colores (wpd_datasets.csv: 119 puntos en azul, 128 en magenta y 129 en verde, repartidos en dos ramas que comparten el origen). Al evaluar el modelo de la sección 4 (A = 10.29 cm, k = 1.3552) contra esos puntos, la desviación máxima llega al 12.12 % del radio máximo, muy por encima del objetivo interno del 5 % declarado en la sección 10.1. En ese sentido, el modelo de las secciones 3 y 4 no describe correctamente la forma de la curva de referencia del enunciado, aunque sí describe el prototipo físico. Esta sección diagnostica la causa y corrige el parámetro responsable.

## 14.2 Diagnóstico: ¿problema de escala o de forma?

Se probaron dos ajustes por mínima distancia punto-a-curva contra los puntos de wpd_datasets.csv, ambos dentro de la misma familia funcional de la sección 4 (x(t) = −A·cos(3(t−φ))·cos t, y(t) = −A·k·cos(3(t−φ))·sin t), para distinguir un error de tamaño global de un error de forma:

| Ajuste | RMS (% Rmax) | Máximo (% Rmax) |
| --- | --- | --- |
| Solo escala isotrópica (A libre, k fijo en 1.3552) | 3.36 % | 12.12 % |
| Completo (A, k y φ libres) | 0.30 % | 0.95 % |

Si el desajuste fuera de escala pura, reescalar A habría bastado. No es el caso: con k fijo el error máximo se queda en 12.12 %. Al dejar variar también k, el error máximo baja a 0.95 % — una mejora de más de un orden de magnitud lograda sin tocar la forma de la ecuación, solo su coeficiente de anisotropía. La conclusión es que la familia de curvas (rosa polar de tres pétalos compuesta con un estiramiento afín sobre el eje Y) sigue siendo la correcta: la curva de referencia del enunciado tiene los tres pétalos casi iguales (razón pétalo mayor/menor ≈ 1.07), mientras que k = 1.3552 corresponde a una razón de 1.30, propia del prototipo físico medido con regla y no de esta imagen.

## 14.3 Parámetros corregidos para la forma de referencia

| Parámetro | Avance 1 (prototipo) | Corregido (forma ref.) | Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 10.29 | 12.686 | +23.3 % |
| k | 1.3552 | 1.0982 | −19.0 % |
| φ | 0° | −0.18° | despreciable |
| n | 3 | 3 | sin cambio |

El parámetro que de verdad estaba equivocado para describir la forma del enunciado es k, no A: la corrección de A por sí sola (14.2, primera fila) no habría resuelto el ajuste.

Alcance de estos valores: A = 12.686 y k = 1.0982 describen la proporción entre pétalos de la imagen de referencia digitalizada, en las unidades de esa imagen — no son centímetros ni reemplazan la escala de fabricación. Como el propio equipo señaló, wpd_datasets.csv sirve para verificar la forma de la curva, no el tamaño que trazará el mecanismo del MathBot; ese tamaño lo siguen fijando las medidas físicas con regla de la sección 4.1 (A = 10.29 cm, k = 1.3552), que no se modifican.

## 14.4 Verificación visual

Figura 8. Reconstrucción de wpd_datasets.csv (tres colores) a partir de la digitalización independiente de la Figura 1

Figura 9. Curva de referencia digitalizada (color) frente al modelo del Avance 1 (punteado) y al modelo corregido (guiones), superpuestos

La Figura 9 confirma numéricamente lo reportado en 14.2: el trazo punteado (modelo original) queda visiblemente por dentro de los tres pétalos digitalizados, sobre todo en el pétalo del eje X negativo; el trazo a guiones (modelo corregido) coincide con los tres colores del dataset en todo el recorrido.

## 14.5 Alcance de la corrección

Esta corrección se limita a la validación de forma contra la imagen de referencia del enunciado; no cambia los parámetros de fabricación de la sección 4.1 ni el resultado de validación contra el trazo físico reportado en la sección 10.2, que se conservan sin editar como el análisis inicial del equipo. Queda como recomendación para el Avance 2 decidir si la trayectoria final del MathBot debe recalibrarse para además respetar la proporción de la imagen de referencia (k ≈ 1.10), o si se mantiene la proporción del prototipo físico (k = 1.3552) tal como está documentado.

# 15. Anexos

| Archivo | Contenido |
| --- | --- |
| mathbot_avance1.m | Archivo principal. Define el modelo, lee la referencia física, calcula los residuales y genera las seis figuras de la sección 8. |
| diagnostico_medicion.m | Análisis de la calidad de la medición: separa la componente sistemática de la aleatoria del residual. Sustenta la sección 11.2. |
| trayectoria_brazo.csv | Referencia física digitalizada. 600 puntos en coordenadas cartesianas, tres tramos de 200. |
| wpd_datasets.csv | Referencia de la Figura 1 digitalizada de forma independiente con WebPlotDigitizer (3 datasets por color). Usada en la sección 14 para verificar la forma del modelo. |
| ajuste_modelo_dataset.py | Script en Python que reproduce el diagnóstico escala-vs-forma de la sección 14.2 y genera las Figuras 8 y 9. |